דו"ח שגיאות — העובד v37 מול הדרישות — קרקע וקומה 01 (01.10.26)

מקורות

- מה העובד עשה:

  - "קרקע #2.pdf" ו-"01#2.pdf" (01.10.26 10:07), מההרצה של 10:02–10:06.

  - נבדקו בזום, מחולקים ל-9 אזורים, מול הקובץ המתוקן שלך.

  - נבדקו גם מול יומן העובד (trace).

- מקרא:

  - ✅ תקין.

  - ⚠️ חלקי.

  - ❌ שגיאה.

  - "לא ידוע" = היומן לא מספיק כדי לקבוע את המקור. במקרה כזה הפתרון המוצע כולל קודם כל רישום מפורט ביומן.

- הטור "הערות שלי" ריק, והוא בשבילך.

תמונת מצב קצרה

- השתפר מאז v36b:

  - ה-Group נוצר.

  - הסיומת "פ.ב" מופיעה.

  - יש 8 כיתובי "חצר פרטית", 2 בכל חצר של דירה.

  - כיתובי "קו קומה מעל" ירדו מ-34 ל-6.

  - אין יותר כיתובים לאורך קירות הבניין.

  - בקומה 01 אין יותר "קו קומה מעל" בנישות.

  - דירה 11 חזרה ליד הדלת.

- לא טוב:

  - כמה טקסטים חדשים עולים על טקסטים אחרים: "גינון" על הערך, הערך על "גינון משותף".

  - ליד כל משטח מרוצף הופיע סימון כפול.

  - בחצר המזרחית הפ.ב עדיין 29.54.

  - קו קומת מרתף כמעט לא סומן.

  - חסרות גדרות לאורך החניה.

  - רצועות "גינון" במערב עדיין חסרות.

  - בדירה 5 והממ"דים — הסימון עדיין על הקיר.

חלק א — קומת קרקע (00)

| # | נושא | מה יצא בפועל (v37) | סטטוס | ממה נובעת השגיאה | איך לדעתי ניתן לפתור | הערות שלי |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Group "קו קומה מעל" | נוצר: "קו קומה מעל - 00" | ✅ | — | — |  |
| 2 | סיומת "פ.ב" | מופיע "31.92פ.ב", בלי רווח בין המספר ל-"פ.ב" | ⚠️ | רוויט מוחק רווח בתחילת הסיומת | להשתמש ברווח קשיח (‎U+00A0) לפני "פ.ב" |  |
| 3 | פ.ב במשטח המרוצף המזרחי | עדיין 29.54 (בקובץ שלך 32.32) | ❌ | ביומן: הרצפה שנמצאה מתחת למשטח היא "C25" בגובה 29.54. במודל אין בנקודה הזו בטון בגובה 32.32. ייתכן שה-32.32 הוא רכיב אחר (קורה, תקרה או רצפה מקטגוריה אחרת), או שהוא נלקח מתחתית הריצוף (32.45 פחות 13 ס"מ) | צריך את הכרעתך: מאיזה אלמנט לקחת את 32.32? אם זו תחתית הריצוף — לקחת את התחתית של רצפת המשטח עצמו |  |
| 4 | סימון כפול ליד כל משטח מרוצף | ליד כל משטח מופיע סימון נוסף עם סימבול ו-"‎+0.50" (במרכז: "‎+0.50 / 32.45", במזרח: "‎+0.50 / 29.54 פ.ב") | ❌ | לא ידוע. היומן מראה סימון יחסי אחד בלבד לכל משטח. ההשערה: סימון הפ.ב נוצר בסוג ברירת המחדל (עם סימבול) לפני שהסוג שלו הוחלף | לרשום ביומן כל סימון שנוצר (מזהה, סוג, מטרה). לבדוק שהחלפת הסוג הצליחה, ואם לא — למחוק את הסימון. אחרי הרצה אחת יהיה ברור מאיפה זה מגיע |  |
| 5 | "משטח מרוצף" מעל הסימון (חצר מערבית) | הכיתוב נשאר למטה על קו הגדר, ולסימון אין שם מעליו | ❌ | בחצר יש 3 משטחים, וכלי השמות שם לכל אחד כיתוב. העובד בוחר "את הכיתוב הקרוב ביותר", והוא שייך למשטח אחר | לבחור את הכיתוב שנמצא בתוך אותו משטח. אם אין — ליצור כיתוב חדש. כיתוב של משטח בלי סימון יישאר כמו שהוא |  |
| 6 | גדרות — כמות | 20 סימונים (בקובץ שלך כ-30). 11 סימונים לא הוצבו ("אין מקום בלי לעלות על טקסט") | ❌ | (א) הגדרות לאורך החניה (32.85) עדיין לא נמצאו. ביומן הם לא מופיעים אפילו כמועמדים, כלומר נפסלו כבר בבדיקה "לא מקושר לקומה מעל". כנראה שהראש שלהם מוגדר לפי מפלס 00 עם היסט. (ב) הסימונים שלא הוצבו: טקסטים קיימים חסמו, ואין הזזה רחבה מספיק לאורך הקיר | (א) להחליף את הבדיקה: גדר = קיר שהראש שלו לא מוגבל למפלס שמעל הקרקע (מוגבל ל-00 עם היסט — מותר). (ב) לאפשר הזזה של עד 2 מ' לאורך הקיר ולשני הצדדים, ושהטקסט יוכל לעבור לצד הפנימי כשהחיצוני תפוס |  |
| 7 | גדר נמוכה בגינון משותף: ערך בלבד | שולי האדניות: "32.15" עם "ג.גדר" | ❌ | "נמוך מ-40 ס"מ" נמדד מהצד הנמוך (הריצוף), ושם השוליים יוצאים ≥40 | לבדוק את "נמוך מ-40" מהצד הגבוה (האדמה באדנית, כ-10 ס"מ). את "מעל 20 ס"מ" להשאיר מהצד הנמוך |  |
| 8 | שולי אדניות — מיקום | 3 ערכים, רק בצד הצפוני. אחד בתוך הדשא | ⚠️ | נקודות הסימון נקבעות לאורך הקיר (קצוות וכל 6.5 מ'), וההזזה מצד לצד שולחת חלק פנימה | בשולי אדניות: סימון בכל פינה, מחוץ לאדנית |  |
| 9 | "גינון" מעל ערך הדשא | "גינון" עולה על "32.42" בכל היחידות | ❌ | המרווח בין השורות (3.3 מ"מ בנייר) קטן מגובה הטקסטים. בדיקת "טקסט על טקסט" לא תפסה את זה, כי היא בודקת רק טקסטים ולא ערכי סימונים | מרווח של 4 מ"מ בין השורות. בבדיקת החפיפה לכלול גם את ערכי הסימונים (גבולות אמיתיים מהתכנית) |  |
| 10 | כמות יחידות הדשא | 12 יחידות (בקובץ שלך כ-15) | ⚠️ | מערב 2, דרום-מערב 2, מרכז 3, מזרח 3 — תואם בערך. החסר הוא הרצועות והאדניות (12, 13) | ר' 12–13 |  |
| 11 | ערך דשא "בודד" | "32.42" לבד (בלי גינון / פ.ב) ליד יחידות במערב ובמרכז | ❌ | זה סימון הצד החיצוני של חדר שירות שגובל בדשא (ח.שרות וכו'). הדשא מקבל יחידות משלו, אז הסימון כפול | לא ליצור סימון חיצוני כשהצד החיצוני הוא דשא |  |
| 12 | רצועות "גינון" במערב (32.55 / 31.75 פ.ב) | חסר | ❌ | ביומן: "no place without covering a text". הגדר הוצבה קודם, והטקסט שלה ("33.86 ג.גדר") תפס את הרצועה | להציב קודם את יחידות הגינון ורק אחריהן את הגדרות. או לאפשר לטקסט הגדר לזוז החוצה |  |
| 13 | אדניות גינון משותף: ערך + פ.ב מתחת לשם | "32.05" עולה על "גינון משותף". פ.ב 30.65 לא הופיע | ❌ | (א) המיקום חושב לפי נקודת העוגן של הכיתוב, ונקודת הערך של רוויט לא נמצאת במקום שהנחתי. (ב) לא נמצאה רצפת בטון מתחת לאדנית. כנראה שהבטון שם אינו "רצפה" (למשל רפסודה או קורה) | (א) אחרי ההצבה למדוד את הגבולות האמיתיים ולהזיז עד שאין חפיפה. (ב) לרשום ביומן מה נמצא מתחת לאדנית ולחפש גם בקטגוריות אחרות (Structural Foundation / Framing) |  |
| 14 | "חצר פרטית" ×2 בכל חצר דירה, BOLD | 8 כיתובים, 2 בכל חצר | ✅ | — | — |  |
| 15 | "חצר פרטית" בלי חפיפה | בחצר המזרחית — חץ "קו שינוי גובה פ.ב" עובר על הכיתוב | ❌ | החץ לא נבדק, רק תיבת הטקסט | לבדוק גם את קו החץ מול טקסטים |  |
| 16 | קו קומת מרתף | כיתוב אחד בלבד, על המשטח המזרחי. בדרום כמעט אין קו | ❌ | ההגבלה החדשה ("רק בחצר, רחוק מקירות") חזקה מדי: הקצה הדרומי של המרתף נמצא מתחת לגדר הגבול, ושם הבדיקה פוסלת אותו. היומן לא מפרט למה כל קטע נפסל | לאפשר קצה מרתף לאורך גדר ולפסול רק ליד קירות הבניין עצמו. להוסיף ליומן את הסיבה לכל פסילה. יעד: כיתוב בכל חצר, כמו אצלך |  |
| 17 | קו שינוי גובה פ.ב | יש, בחצר המזרחית | ✅ | — | — |  |
| 18 | קו קומה מעל — רמפה | יש קו וכיתוב ברמפה | ✅ | — | — |  |
| 19 | קו קומה מעל — צפון | 2 כיתובים (אצלך כיתוב אחד עם 2 חצים). אחד מהם עולה על "גינון משותף" | ⚠️ | כיתוב עם כמה חצים לא מומש. החפיפה עם "גינון משותף" — ר' 9 (הבדיקה לא כוללת חלק מהטקסטים) | כיתוב אחד עם כמה חצים לקטעים קרובים |  |
| 20 | קו קומה מעל — מזרח, ליד חדר האשפה | חסר כיתוב (הקו קיים) | ❌ | אין מקום פנוי במרחק של עד 3 מ' לאורך הקו, ולכן הכיתוב הושמט | להגדיל את החיפוש לכל אורך הקו, ולאפשר מרחק של עד 2.5 מ' ממנו |  |
| 21 | קו קומה מעל — דרום | יש מעל המרפסות. באחד הכיתוב עולה על כיתוב של דלת | ⚠️ | ר' 9 | ר' 9 |  |
| 22 | בדיקת "טקסט על טקסט" | בטבלה: 2 חפיפות. בפועל יש יותר (9, 13, 15) | ❌ | הבדיקה משווה רק טקסטים של העובד, ולא ערכי סימונים | לכלול בבדיקה את כל הטקסטים והערכים בתצוגה |  |
| 23 | דירות / ממ"ד בקרקע | קריא. ביומן: דירה 2 ושלושה ממ"דים "בלי מקום נקי" | ⚠️ | ר' 25 | ר' 25 |  |

חלק ב — קומה 01

| # | נושא | מה יצא בפועל (v37) | סטטוס | ממה נובעת השגיאה | איך לדעתי ניתן לפתור | הערות שלי |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | דירה 11 — התווית ליד הדלת | התווית ליד הדלת | ✅ | — | — |  |
| 25 | דירה 11 + דירה 5 + ממ"ד מזרחי — הסימבול | הסימבול על הקיר או על הדלת | ❌ | כשאין מקום נקי לגמרי, העובד חוזר למקום המקורי, שהוא הגרוע ביותר. ליד דלת כמעט תמיד יש קו (קשת הדלת), ולכן הוא אף פעם לא מוצא מקום "נקי לגמרי" | לבחור את המקום עם הכי פחות קווים מתחת לסימבול ולערך, ולא לחזור למקור. לפסול רק מקום שבו הסימבול עצמו חוצה קיר |  |
| 26 | גדר בקומה 01 | אין | ✅ | — | — |  |
| 27 | קו קומה מעל בנישות | אין | ✅ | — | — |  |
| 28 | מעקות H=108 | 5, עם חץ, בלי חפיפות | ✅ | — | — |  |

למה היישום לא טוב — הסיבה המרכזית

- אני מתקן "בעיוורון":

  - אני לא מריץ את רוויט. כל תיקון נבדק רק אחרי ההרצה שלך.

  - ב-v37 שיניתי כמה מנגנונים בבת אחת (יחידות הדשא, הגדרות, הקווים), וחלק מהשינויים יצרו בעיות חדשות. לדוגמה, ההגבלה על קו המרתף ביטלה כמעט את כולו.

- בדיקת "טקסט על טקסט" חלקית:

  - היא בודקת רק טקסטים, ולא ערכי סימונים וחצים.

  - לכן הטבלה של העובד הראתה 2 חפיפות, ובפועל יש יותר.

- יש דברים שהמודל לא מספר לי:

  - הפ.ב של 32.32, הבטון מתחת לאדניות, אילוצי הראש של קירות הגדר לאורך החניה.

  - היומן לא תיעד מספיק כדי לדעת מה העובד ראה שם.

הצעה לשינוי בדרך העבודה

- ייצוא אוטומטי של תמונה: בסוף כל הרצה העובד ישמור תמונה (PNG) של התצוגה לתיקיית ההערות. כך אוכל לבדוק בעצמי בלי לחכות ל-PDF. זו פעולה של קריאה בלבד.

- שינויים בשלבים: סבב אחד = נושא אחד או שניים (למשל: א. סימון כפול + פ.ב + טקסט על טקסט; ב. גדרות; ג. קווים). אחרי כל סבב: הרצה ובדיקה.

- יומן מפורט: לכל סימון ולכל קו שנפסל — מה נמצא ולמה נפסל.

סדר מוצע ל-v38

- טקסט על טקסט עד הסוף:

  - בדיקה עם הגבולות האמיתיים של כל טקסט, ערך וחץ.

  - "גינון" עם מרווח של 4 מ"מ.

  - ערך האדנית מתחת לשם, בלי חפיפה.

- הסימון הכפול ליד המשטחים: רישום ביומן ותיקון. "משטח מרוצף" לפי המשטח עצמו.

- גדרות:

  - אילוץ ראש הקיר (כדי שייכנס 32.85).

  - בדיקת "נמוך מ-40" מהצד הגבוה (אדניות).

  - הזזה רחבה יותר לאורך הקיר.

  - קודם יחידות הגינון ורק אחר כך הגדרות.

- קו קומת מרתף: לאורך הגדר הדרומית, כיתוב בכל חצר.

- סימבול הדירות והממ"דים: המקום עם הכי מעט קווים.

- שאלות אלייך: מאיפה לקחת את 32.32? ממה עשוי הבטון מתחת לאדניות?